| Zusammenstellung der in Bezug auf die CE-Kennzeichnung zur Abnahme zu übergebenden Unterlagen |  |
| --- | --- |
| Dies sind für Produkte, die unter folgende Gesetze oder Verordnungen fallen: |  |
| a) | Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit (EMVG) und die 1. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - Niederspannungsverordnung |
|  | Die anliegende CE-Bestätigung, mit welcher der AN bestätigt, dass er nur entsprechend gekennzeichnete Produkte installiert hat. |

| b) | 3. Verordnung zum GPSG - Maschinenlärminformationsverordnung |
| --- | --- |
|  | Bestimmte Angaben über Geräuschemissionen müssen in der Betriebsanleitung enthalten sein. |

| c) | 6. Verordnung zum GPSG - Verordnung über das Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern |
| --- | --- |
|  | Auf dem Behälter (Typenschild) müssen Angaben zu Druck, Temp., Hersteller Baumusterkennzeichnung vorhanden sein. |
|  | Ab einem Druckinhaltsprodukt von mehr als 50 bar x l [Liter] muss eine CE-Kennzeichnung angebracht sein und eine Betriebsanleitung vorliegen. |

| d) | 7. Verordnung zum GPSG - Gasverbrauchseinrichtungsverordnung |
| --- | --- |
|  | Der Hersteller muss eine Anleitung für den Installateur und eine Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Benutzer beifügen. |
|  | Das CE-Kennzeichen (mit Nummer der Baumusterprüfstelle) muss auf dem Typenschild angebracht sein. |

| e) | 9. Verordnung zum GPSG - Maschinenverordnung |
| --- | --- |
|  | Anlagen der TGA fallen nur mit ihren Einzelteilen (Pumpen, motorisch betätigte Klappen, Ventilator) unter diese Verordnung. |
|  | Kälte- und/oder Klimaanlagen sind eine Gesamtmaschine. Zur Abnahme müssen Konformitätserklärung und Betriebsanweisung für jede einzelne Maschine oder die Gesamtmaschine vorliegen. CE-Kennzeichnung sollte auf dem Typenschild angebracht sein. |

| f) | 11. Verordnung zum GPSG - Verordnung über das Inverkehrbringen von Geräten und Schutzsystemen für explosionsgefährdete Bereiche - Explosionsschutzverordnung |
| --- | --- |
|  | Konformitätserklärung, |
|  | CE-Kennzeichen, |
|  | weitere Kennzeichnung, die auf Kategorie und Gerätegruppe verweisen, |
|  | Betriebsanleitung. |

| g) | 12. Verordnung zum GPSG - Verordnung über das Inverkehrbringen von Aufzügen |
| --- | --- |
|  | Aufzüge müssen mit CE gekennzeichnet sein. Das Kennzeichen kann u. U. um die Kennnummer der produktionsüberwachenden unabhängigen Stelle erweitert sein. |
|  | Zur Abnahme müssen die Konformitätserklärung und eine Dokumentation (bestehend aus Betriebsanleitung und Wartungsheft) vorliegen. |

| h) | 14. Verordnung zum GPSG - Druckgeräteverordnung |
| --- | --- |
|  | Druckgeräte müssen mit dem CE-Kennzeichen erweitert um die Kennnummer der produktionsüberwachenden unabhängigen Stelle versehen sein. |
|  | Es gehören eine Dokumentation, eine Betriebsanleitung und die Konformitätserklärung zum Lieferumfang. |