1. Vorbemerkung

Neben den in der folgenden Beschreibung genannten Anforderungen gelten die Anforderungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in den jeweils gültigen Fassungen, zugleich muss eine TÜV Abnahme LU Winterdienst vorliegen.

Der Fahrgestelllieferant (LOS 1) (AN) hat die Verantwortung der technischen Abwicklung /Abstimmung, sowie die Abwicklungen der verschiedenen Aufbaufirmen / Lieferanten (LOS 2 + LOS 3) abzustimmen und zu organisieren.

Bei der Ausschreibung handelt es sich um zusätzliche Umbauten, die an dem neuen Traktor durchgeführt werden müssen.

Es handelt sich um folgende Leistung die in LOS 1 unter Punkt 5.Farbe, Sonderaufbauten und sonstiges befindet.

“Umbau eines vorhandenen Kreuterrahmens VTR 700, Baujahr: 2016 von Fendt 720 Vario mit hydraulischer Achsabstützung an neuen Schlepper anbauen.“

Um die Leistung einpreisen/kalkulieren zu können ist es empfehlenswert einen Termin mit dem Betriebshof der Stadt Bramsche zu vereinbaren. Die Terminvereinbarung erfolgt ausschließlich schriftlich.

Kontakt/Ansprechpartner Stadt Bramsche, Betriebshof:

Leiter des Betriebshofes:

Herr Haslöwer, E-Mailadresse: betriebshof@stadt-bramsche.de

Dem Auftragnehmer (AG) ist ein vollfunktionsfähiges Fahrzeug inkl. aller Aufbauten/Anbauten zu übergeben.

Übergabeort Fahrzeug inkl. aller Aufbauten: Betriebshof Stadt Bramsche Am Bahndamm 12, 49565 Bramsche

Das Trägerfahrzeug muss auf Verlangen des AG vorgeführt werden.

Die detaillierten Angebote der einzelnen LOSE sind der Ausschreibung beizufügen.

Die Garantie auf mechanische und hydraulische Komponenten ist für 2 Jahre zu gewährleisten.

Der Auftragnehmer übernimmt für eine garantierte Ersatzteilgestellung eine Gewährleistung von mindestens 10 Jahren.

- Gegenstand der Ausschreibung (Kurzfassung)

Die Stadt Bramsche beabsichtigt den Kauf eines Traktors.

Zugleich soll das Fahrzeug mit einem Auslegermähwerk inkl. Mähanbaugerät und einem Winterdienstpaket (Anbaustreuer + Schneepflug) ausgestattet sein.

Das Fahrzeug soll für den Winterdienst, sowie gewisse Mäharbeiten ausgestattet sein.

Die Ausschreibung wird in drei Los unterteilt.

Für technische Abstimmung der LOSE 2+3 ist der Fahrgestelllieferant (LOS 1) verantwortlich.

Die Anforderungsprofile sind in den einzelnen Titeln hinterlegt.

Bei den einzelnen Titeln ist jeweils eine Endsumme (Euro) einzutragen.

Eine Gesamtsumme des Fahrzeuges inkl. dessen Aufbauten befindet sich auf der letzten Seite der Leistungsbeschreibung.

Die individuellen Angebote müssen der Ausschreibung beigelegt werden, inkl. Angaben der Servicewerkstatt.

Die Aufteilung der einzelnen Titel ist wie folgt:

Los 1: Traktorfahrgestell inkl. aller technischen Anforderungen (Anlage 1)

Los 2: Anbau Mähgerät inkl. aller technischen Anforderungen (Anlage 2)

Los 3: Schneepflug + Anbaustreuer inkl. aller technischen Anforderungen (Anlage 3)

- Angaben zum Auftraggeber 
Stadt Bramsche, Abteilung: Betriebshof, Hasestr. 11,49565 Bramsche

(Anlage 1)

LOS 1: Leistungsbeschreibung Traktorfahrgestell inkl. aller technischen Anforderungen (Anlage 1)

- Motor

- Motortyp 4 Zylinder Diesel

- automatische Ventilspieleinstellung

- ohne Abgasrückführung

- Abgasstufe 5

- Maximalleistung min. 160 kW

- automatische Grenzlastregelung

- Maximales Drehmoment min 940 Nm

- Hubraum min 5000 ccm

- Niedrigdrehzahlkonzept

- Umkehrlüfter

- Kraftstoffvorfilter beheizt

- Vorwärmpaket für Motorkühlwasser und Getriebeöl

- Kraftstofftank min 340 Liter, abschließbar

- AdBlue Tank min 35 Liter

- Getriebe

- stufenloses Leistungsverzweigtes Getriebe

- Ohne Reibekupplung und ohne Fahrbereichsschaltung

- Geschwindigkeit 0,02 km/h - 50km/h bei reduzierter Motordrehzahl

- Min 2 Tempomaten

- Zapfwellendrehzahlen 540/540E/1000/1000E mit elektronischer Vorwahl

- Getrennte Ölhaushalte für Getriebe und Hydraulik

- unabhängiger Allradantrieb

- Hydraulik und Kraftheber

- Load Sensing Hydraulikpumpe min 205 Liter / min

- entnehmbare Hydraulikölmenge min 65 Liter

- Heckkraftheber EHR mit min 9750 daN Hubkraft und Schwingungsdämpfung

- Frontkraftheber EW mit Lageregelung und min 4400 daN Hubkraft mit Schwingungsdämpfer

- hydraulischer Oberlenker hinten

- min 3 elektronisch bedienbare Steuergeräte hinten einstellbar im Terminal

- min 2 elektronisch bedienbare Steuergeräte vorn einstellbar im Terminal

- mit Hydraulikkuppler vorn

- Hydraulikventilbetätigung Extern hinten

- drucklose Rückläufe vorn + hinten

- Hydraulikanschlüsse unter Druck kuppelbar

- Power-Beyond Anschlüsse hinten

- Kabine + Ausstattung

- 4 Pfosten Kabine mit Panorama Frontscheibe und VSG-Glas beheizbar

- pneumatische Kabinenfederung

- Abblendlicht+ Fernlicht LED + dynamischer Blinker hinten LED

- Arbeitsscheinwerfer Dach vorn 4 Stück LED

- Arbeitsscheinwerfer A Säule 4 Stück LED

- Arbeitsscheinwerfer 4 Stück Motorhaube LED

- Arbeitsscheinwerfer 4 Stück Dach hinten oben LED

- Arbeitsscheinwerfer 2 Stück hinten Kotflügel LED

- Rundumkennleuchte LED rechts + links sowie Blitzleuchten hinten oben an der Kabine

- Super -Komfortsitz mit Sitzklimatisierung und Sitzheizung, Niederfrequenzfederung

- Segmentscheibenwischer 300° mit 2 Wischfelder-Heckscheibenwischer

- Klima Automatik inkl. Fußraum Heizung

- Infotainment Paket inkl. Freisprecheinrichtung und DAB + Radio

- Lenkrad mit Drehgriff höhen und Neigungsverstellbar

- Tablet Halterung + Terminal Halterung + Universal Halterung Handy

- Kamera Anschlüsse 2x Digital + 2x analog

- Notfallpaket + Feuerlöscher

- 4 USB-Anschlüsse in der Armlehne

- Kühlbox

- Elektrische Außenspiegel

- Vorrüstung Dacheinbau EG-Kontrollgerät

- 10" Dashboard + 12" Terminal an der Multifunktionsarmlehne

- Multifunktionsfahrhebel + Hydraulik Joystick

- codierter Fahrzeugschlüssel Wegfahrsperre

- Fahrwerk + Aufbau

- Niveaugeregelte Vorderachsfederung

- Zweikreisbremse

- Druckluft 2 Leitungsanlage für Anhänger

- Pneumatische Handbremse

- Warneinrichtung über Fahrzeug breite bis 3 m

- Automatische Anhängekupplung 38 mm Bolzen schnell höhenverstellbar

- Zulässiges Gesamtgewicht max. 13.500 kg, Nutzlast min.5500 kg

- Zulässige Vorderachslast min. 6.000kg

- Zulässige Vorderachslast bis 8 km/h 9.000 kg

- Zulässige Hinterachslast min 10.000 kg

- Bereifung vorn 540/65R30 min. Trelleborg 143 D feste Felge Spur 1950 mm

- Bereifung hinten 650/65R42 min. Trelleborg 158 D feste Felge Spur 1870 mm

- Farbe, Sonderaufbauten und sonstiges

- Farbe Aufbau Kommunal Orange

- Felgen Rot

- Frontladeranbauteile mit Umbau des vorhandenen Tragrahmen für Frontanbaugeräte (vorhandener Kreuterrahmen VTR 700, Baujahr: 2016 von Fendt 720 Vario mit hydraulischer Achsabstützung an neuen Schlepper anbauen)

- Anbau einer Kommunalanbauplatte

- Mit hydraulischer Achsabstützung der Firma Kreuter vom vorhandenen Fendt 720 Vario

Baujahr 2016 an das Neufahrzeug sowie Anbau einer Kommunalanbauplatte

- Aufbau eines Zertifizierten KI-Kamerasystem zur Querüberwachung nach dem neuen

Verkehrsblatts mit TÜV Abnahme

- Fracht, Montage, Einweisung Bedienerpersonal vor Ort beim AG

| Summe LOS 1(netto) | _______________________€ |
| --- | --- |
| MwSt. (19,00 %) | _______________________€ |
| Summe Titel 1 (brutto) | _______________________€ |

(Anlage 2)

Los 2: Leistungsbeschreibung: Anbau-Mähgerät inkl. aller technischen Anforderungen (Anlage 2)

Lieferung einer Front-Mähkombination

2. Auslegearme passend für die Frontanbauplatte am Traktor (LOS 1)

mit vorhandenem umgebauten vorhandenen Kreuterrahmen und

Kommunalrahmen mit beidseitiger hydraulischer Achsabstützung

Technische Anforderungen:  
Hauptauslege-Arm:

- Frontausleger zum Anbau an die Geräteplatte des Trägerfahrzeuges mit einer Reichweite mit Mähkopf von min. 7,8 m ab Fahrzeugmitte bei demontiertem Randstreifenmäher

- Auslegerarme aus 6-Kant-Profil-Feinkornstahl-Rohr für optimalen Schutz gegen Verdrehen und Verbiegen

- dreigeteilter Arm / Brückenarmtechnologie, zum Übergreifen von Hindernissen mit dem Mähkopf, wie Schilder, Leiteinrichtungen etc.

- hydr. Schwenkbereich des Arbeitsgerätes von min. 260°, mechanisch 360°

- Arbeitsstellung wahlweise rechts, umbaubar auf links

- hydraulisch wirkende Anfahrsicherung von min 45°, 
sowie Arm-Vorverschwenkung von min. 15°

- hydraulisch. proportionale Seiten-/ Querverschiebung um min. 160 cm per Zylinder

- hydraulische Versorgung der Armbewegungen vom Trägerfahrzeug über Loadsensing

- Hydraulikblock am Ende des Armes auf dem Verschiebeschlitten, somit weniger Schläuche in der Energie-Kette der Querverschiebung. Hydraulikblock zudem abklappbar für die Wartungsfreundlichkeit

- digitale, rechnerunterstützte, reichweitenunabhängige Auflagedruckregelung des Mähkopfes, inkl. Funktionsüberwachung und Fehlerdiagnose (automatische Anpassung des Mähkopfes bei Bodenunebenheiten und an Gegenböschungen, einstellbarer Kantendruck), inkl. robuster/einfacher Signalerfassung am Tragrohr des Mähkopfes über Dehnungsmessstreifen, ohne bewegliche Stellteile an der Walze, die verschmutzen oder mechanisch beschädigt werden können

- Zusatzsteuerfunktion über Schlepperhydraulik, Schlauchverlegung = 1x doppeltwirkender Anschluss vorn am Arm für Förderband etc.

- inkl. stufenlos einstellbare Auslegerentlastungs- / Auflagedruck-steuerung für Pflasterputzer, Gehölzmulcher etc

- Schlegelmähkopf mit min. 1,20 m Arbeitsbreite - linkssarbeitend, Antrieb rechtsseitig über Carbon-Zahnriemen mit Hochdruckhydraulikmotor, großdimensionierten Schlegelwellenrohr mit Schlegeln am Schäkel, wartungsfreie Lager, auswechselbaren Kunststoffverschleißmantel, verstellbare, wartungsfreie Tastwalze, Kettenhemd vorn

- Auflagedruckregelung zusätzlich auch manuell

Randstreifen-Mäher (zweiter, kürzerer, vorgelagerter Ausleger):

- Reichweite min. 3,10 m ab Fahrzeugmitte mit angebautem Schlegelmähkopf

- Arbeitsstellung rechts vor dem Trägerfahrzeug, sowie vor und unter Leiteinrichtungen.

- rechnergestützte Steuerung, automatisiertes Ausweichen bei Hindernissen wie Leitpfählen etc., durch Schwenk- & Drehbewegung

- Neigungsbereich des Mähkopfes min +/- 30 Grad.

- parallelgeführter Trägerarm

- hydraulische Seitenverschiebung um min. 100 cm über Zylinder

- stufenlose Auflagedruckregelung des Mähkopfes

- vollautomatisiertes Ein- und Ausklappen mit einem Tastendruck

- hydraulische Versorgung der Armbewegungen vom Trägerfahrzeug

- Schlegelmähkopf mit ca. 1,30 m Arbeitsbreite und mit robusten, Guss-

Hammer-Schlegeln, Schlegelmähkopfhöhe max. ca. 300 mm, zum Arbeiten unter Leitplanken, Antrieb links, verstellbare, wartungsfreie Tastwalze

- vorgelagerter Drehpunkt, Sichelbewegung über zwei parallele hydr. Bewegungen um das Hindernis, um möglichst viel Mähgut hinter dem Hindernis zu erreichen

Beide Mähköpfe und die Hydraulik-Anlage:

- Arbeitshydraulik-Antrieb über Zapfwellen-Heckaggregat.

- Axialkolbenhochdruckpumpe mit je einer Leistung von min. 68 ltr. bei 340 Bar und bei 710 U/min-Zapfwellendrehzahl für die Versorgung des Arbeitsgerätes.

- Hydrauliktank inkl. Ölfüllung mit Kühlerstruktur, für eine vergrößerte Oberfläche zur Ölkühlung

- elektr. Messerwellen Ein- und Ausschaltung

- Optimierte Leitungsverlegung: stets abgesetzte Rohr- u. Schlauch-Leitungen am Arm für eine optimale Ölkühlung und Auswechselbarkeit von evt. beschädigten Leitungen

- Einheit für den Transport vor dem Fahrzeug zusammengelegt max. breite 255cm

Gesamt-Einheit:

- die Hauptarme sind mit einer Absenksperre zu versehen und gegen Überlast / Anfahrschäden zu sichern

- proportionale Zweihebel-CAN-Bus-Steuerung über Rollen-Joystick, Multicontroller u. Farb-Touch-Display, Rollen-Joystick

- Kabelbaumtrennung

- Beleuchtung vorn

- Gebläse zur Straßenreinigung vorn - hydraulische Versorgung vom Trägerfahrzeug

- Betriebsstunden- / Tages-Stundenzähler und Mähflächenerfassung

- Diagnoseanzeigen

- Lackierung inkl. Grundierung & Decklackierung in Rot

- Abstellstützen für das gesamte Gerät und für die Demontage des Randstreifen-Mähers

- erforderliche Gegengewichte am Heckaggregat, gemäß mitzuliefernder Achslastberechnung mit dem Trägerfahrzeug

- CE – Konformitätsbescheinigung

- GS Prüfung inkl. Scheinschlagprüfung

- Trägerfahrzeughersteller Freigabe

- Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

- Anlieferung, Anbau

- Fracht, Montage, Einweisung Bedienerpersonal vor Ort beim AG

| Summe LOS 2 (netto) | _______________________€ |
| --- | --- |
| MwSt. (19,00 %) | _______________________€ |
| Summe Titel 2 (brutto) | _______________________€ |

(Anlage 3)

Los 3: Schneepflug + Anbaustreuer inkl. aller technischen Anforderungen (Anlage 3)

- Schneepflug

Grundausstattung:

- mehrschariger Schneepflug mit Einzelscharaufhängung zur Fahrbahnanpassung

- kraftfluss- und formoptimierte Scharen für kurzen Schneeauswurf

- stabiler, gewichtsoptimierter Tragrahmen in aufgelöster Bauweise

- automatisches, wartungsfreies Überfahrsystem durch an Lenker geführte Pflugscharen

- durch vorgespannte Lenker aggressive Räumung

- elastische Polyurethan-Ober- und Unterlenker mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften

- spezielle formschlüssige Befestigung der Lenker sowohl rahmen- als auch scharseitig

- automatischer Seitenneigungsausgleich der Einzelschar

- Halterungen für Gleitschuhe oder Laufräder

- angeschweißte Seitenabweiser links und rechts

- Halterungen für Abstellfüße

- Länge der an der Schürfleiste: min.3,00m max. 3,15m

- Pflughöhe links min. 1,1m max. 1,2m

- Pflughöhe rechts min.1,2m max.1,3m

Anbauvorrichtung bestehend aus:

gewichtsoptimierter Drei-Lenker-Hubeinrichtung (Europ. Pat.) Anbauplatte mit Montagebohrungen für schraubbare Klauen, höhenverstellbar vorgesehen für schraubbare DIN - Anpassungsgruppe Form A,B  (DIN 76060) mit Schwenkschrauben und Größe 1 mit Bundschrauben Bundschrauben bei Form A oder B nur i.V. mit Europaplatte möglich Hydraulische Hebe-Senkeirichtung mit Hubkinematik und Arretiermöglichkeit wartungsfreiem Querneigungsausgleich des Pfluges Hydraulische Seitenumstellung rechts/links, wahlweise 32 ° oder 36 ° umstellbar zwei  Schwenkzylinder für hohe Stellkräfte Drucksicherung des Hub- bzw. Schwenkzylinders im pflugseitigen Hydraulikblock

- Rückstrahler gem. StVZO

- Farbgebung: Pflugschar RAL 2011 (Orange), Pflugrahmen und Hubsystem RAL 7021 (Schwarzgrau)

- CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung, GS-Zeichen

Sonderausstattung: - Schürfleisten - Anpassungsgruppe für Anbauplatte Gr. 3 - Anpassungsgruppe Hydraulik (Heben/Senken/Verschenken) - Anpassungsgruppe Hydraulikkupplungen für Traktor - Laufräder nur bei 32°, max. 30 km/h (Satz) - Abdeckung für Laufräder (Satz) - Abstellfuß mit Rädern (Satz) - Schneestaubschutz verstellbar (Tuch) - Warnmarkierung rot/weiß auf VA Platten (Montage an Begrenzungsleuchten Halter) - Warnflaggen mit Kunststoffstiel (Satz) - Pflugbeleuchtung / Begrenzungsleuchten LED Sonstiges: - Betriebsanleitung gedruckt - Betriebsanleitung und Ersatzteilkatalog - Fracht, Montage, Einweisung Bedienerpersonal vor Ort beim AG Summe Schneepflug (netto); _______________________€. MwSt. (19,00 %); _______________________€. Summe Schneepflug (brutto); _______________________€.

- Anbaustreuer

Streustoffbehälter

Füllmenge: min. 1,8m³ max. 2,3 m³

V-förmigen Behälter aus Stahl

Geeignet für Dreipunkt Anbau (Kat. II / IIIN) am Schlepper

Standard Farbgebung RAL 2011

Abstellstützen

Schutzgitter im Behälter

Klappdach auf Behälter

Verteilersystem

Streuteller 490 mm Ø aus Edelstahl

Streubreite 2-8 m

Dosiersystem

Schneckenförderung

Schneckenantrieb über Hydraulikmotor

Dosierung Salz 5 – 40 g/m²

Dosierung Splitt 40 – 320 g/m²

Antrieb

Antrieb über Fahrzeughydraulik

Steuerung

Vollwegeabhängiges Steuerungssystem

Kompaktes, ergonomisch gestaltetes Steuerpult in spritzwasserdichtes, robustes

Gehäuse (IP 54)

Frostbeständiges, hintergrundbeleuchtetes, monochromes, grafisches LCD-Display

Großes Display (130*37 mm, 240*64 Pixel)

Blendfreies, transflektives Display durch automatische Anpassung der Leuchtstärke über

einen integrierten Lichtsensor

Bedienoberfläche in Landessprache

Ergonomische Raster-Drehknöpfe für die Funktionen Streudichte, Streubild, Streubreite

links und Streubreite rechts

Beleuchtete Drucktasten mit definiertem Druckpunkt für Förderung Ein/Aus, max.

Streudichte, Rundumkennleuchte, Feuchtsalz, Arbeitsscheinwerfer sowie

menüabhängige Funktionen

Anwendungsspezifische und individuelle Belegung der Softkeys

Menügeführte Prüfungsmöglichkeiten für Fahrer, Einsatzleiter und Service, mit PIN- Code

gegen unberechtigten Zugriff abzusichern

Stufenlose, symmetrische und asymmetrische Streudichteneinstellung von 5 – 40 g/m²

für tauende Stoffe und 20 – 300 g/m² für abstumpfende Stoffe

Einstellmöglichkeit für Streustoffeigenschaften (8 Streumaterialien zum Vorwahl)

Autokalibrierung zum Einstellen der Streuer Grundeinstellungen

Anzeige des Tages- und Gesamteinsatzes (gestreute Menge, Feststoff/Sole,

Betriebszeit, Fahrstrecke)

Geschlossenen Regelkreise für eine präzise Dosierung und genaue Verteilung des

Streumittels

Elektrische Streubildverstellung

Lokale Softwareinstallation und –Konfiguration über USB-Stick

Bedienpulthalter, Universalversion

Sonderausstattung

Markierung "Winterdienst" (Deutsch)

Streukontrolle über LED-Lampe (weiß)

Zertifikate

CE-Kennzeichnung

GS-Zeichen

EMV-Zertifikat Steuerung: E4-10R-043082 (EC) / E4-10R-043081 (EP)

Sonstiges - 1x Betriebsanleitung gedruckt - 1x Betriebsanleitung und Ersatzteilliste auf USB-Stick - Fracht, Montage, Einweisung Bedienerpersonal Summe Anbaustreuer (netto); _______________________€. MwSt. (19,00 %); _______________________€. Summe Anbaustreuer (brutto); _______________________€.

| Gesamtsumme Titel 1 (brutto) | _______________________€ |
| --- | --- |
| Gesamtsumme Titel 2 (brutto) | _______________________€ |
| Gesamtsumme Titel 3 (brutto) | _______________________€ |
| Gesamtsumme Titel 1+2+3 (brutto) | _______________________€ |