| Dienststelle | LK Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer/Datum | 54.22.05-01 (2026) / 14.03.2026 |  |  |
| Leistungsbeschreibung |  |  |  |
| Bezeichnung der Bauleistung |  |  |  |
| Deckenerneuerung Kreisstraße 415, Steina – Bad Sachsa Straßenbauarbeiten |  |  |  |
| Inhalt |  |  | Diese Heftung enthält Seite/Blatt |
| Baubeschreibung |  |  | 2 - 17 |
| Leistungsverzeichnis |  |  |  |
| Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche |  |  |  |
| Langtext-Verzeichnis |  |  | 1 - 10 |
| Kurztext-/Preis-Verzeichnis |  |  |  |
| Anlagen für Bietereintragungen |  |  |  |
| Bieterangaben-Verzeichnis |  |  |  |
| Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel |  |  |  |
| Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel (Stahlbau) |  |  |  |
| Baustoffverzeichnis |  |  |  |
| Geräteverzeichnis |  |  |  |
| Sonstige Anlagen (nach Verzeichnis) |  |  |  |

Bezeichnung der Bauleistung:

Deckenerneuerung Kreisstraße 415, Steina – Bad Sachsa

(Abschnitt 5, Km 0+195 bis 2+010)

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

# Baubeschreibung

1.	Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Der Deckenerneuerungsbereich hat eine Gesamtlänge von ca.1.815 m.

Der Ausbaubereich beginnt bei km 0+195 im Bereich des Ortsausganges Steina und endet bei km 2+010 in der Stadt Bad Sachsa

  - Ausschreibung der Arbeiten

Die Baumaßnahme wird im Namen und auf Rechnung des Landkreises Göttingen

vergeben.

Die folgenden Beschreibungen der Baumaßnahme entbinden den Auftragnehmer (AN)

nicht von der Verpflichtung, sich unbedingt vor Angebotsabgabe über die örtlichen

Gegebenheiten im Bereich der Baumaßnahme zu informieren und sich genaue

Kenntnis über den Umfang und Schwierigkeitsgrad der durchzuführenden Arbeiten und

mögliche Behinderung der Bauarbeiten zu verschaffen.

Der Bieter erkennt mit der Abgabe des Angebotes an, dass die

Angebotsunterlagen vollständig vorlagen, dass die anzubietenden Leistungen

aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen einwandfrei hervorgehen und

bestätigt, dass er sich über alle Bedingungen, Verhältnisse auf der Baustelle,

sowie sonstigen Angaben informiert hat

  - Auszuführende Leistungen

Geplant ist die Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der Kreisstraße K 415 auf einer Länge von ca. 1.815 m. Für die Baumaßnahme liegen keine Ausbaupläne vor. Die herzustellende Achse und die Höhenlage orientieren sich weitestgehend an der vorhandenen Fahrbahn.

Der Ausbaubeginn liegt in Abschnitt 5 km 0+195 im Bereich des Ortsausganges Steina.

Das Ausbauende befindet sich bei km 2+010 in der Stadt Bad Sachsa.

Die vorhandene Oberflächenbehandlung und die Asphaltdeckschicht sind in einer Stärke von insgesamt 4 cm vollflächig abzufräsen und anschließend wird eine 4 cm starke Asphaltdeckschicht eingebaut. Zu beachten ist, dass sich unterhalb der vorhandenen Asphaltdeckschicht eine Asphaltbewehrung (Vliesstoff aus Polypropylenstapelfasern verstärkt mit Glasfaserfilamenten) verlegt wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass bei den Fräsarbeiten in Teilabschnitten die Asphaltbewehrung mit herausgefräst wird.

Nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht ist die Fahrbahnmarkierung aufzubringen.

1.3	Ausgeführte Vorarbeiten

entfällt

1.4	Ausgeführte Leistungen

entfällt

1.5	Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Soweit der AN selbst gleichzeitig laufende Bauarbeiten für Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen oder auf angrenzenden Privatgrundstücken durchführt, hat er diese terminlich zu berücksichtigen und ohne Reduzierung der Arbeiten an der Hauptmaßnahme auszuführen.

2.	Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

2.1	Lage der Baustelle

Kreisstraße 415 Abschnitt 5 zwischen Steina und Bad Sachsa im Bereich von km 0+195 bis km 2+010.

  - Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Bei öffentlichen Verkehrswegen, soweit sie für Umleitungsstrecken benutzt werden sollen, ist, auch wenn dies nur für sehr kurze Umleitungszeiten erfolgt, immer Einvernehmen mit dem Eigentümer und der Straßenverkehrsbehörde herzustellen.

2.3	Zugänge, Zufahrten

- zur Baustelle

Die Genehmigung zur Benutzung von klassifizierten Straßen und Wegen hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten vom jeweiligen Baulastträger selbst einzuholen. Durch die Benutzung auftretende Schäden an diesen Wegen hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beseitigen.

Die für den Straßenbau unmittelbar benötigten Flächen werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Klassifizierte Straßen sind im Rahmen der Widmung und der verkehrsbehördlichen Vorschriften zu benutzen. Beschränkungen im Gemeingebrauch berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Während der Durchführung der Bauarbeiten unter Vollsperrung sind Zufahrten und Zugänge zu den im Baustellenbereich befindlichen privat oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken soweit wie möglich zu gewährleisten, erforderliche Sperrungen von Zufahrten und Zugängen sind mit den jeweiligen Eigentümern rechtzeitig abzustimmen. Eine gesonderte Vergütung für provisorische Überfahrten erfolgt nicht.

2.4	Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Der Anschluss an vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen ist Angelegenheit des AN und von diesem mit dem jeweiligen Versorgungsträger auf seine Kosten zu vereinbaren.

2.5	Lager- und Arbeitsplätze

- Plätze für Baustelleneinrichtung

- Lagerplätze

Lager- und Arbeitsplätze stehen nur im Bereich des im Eigentum des AG stehenden Straßengeländes zur Verfügung. Es ist Sache des AN, darüber hinaus für die erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze zu sorgen.

Von sämtlichen in Anspruch genommenen Flächen sind vom AN dem AG am Schluss der Baumaßnahme unaufgefordert Freistellungserklärungen der Eigentümer oder Pächter vorzulegen.

2.6	Gewässer

entfällt

2.7	Baugrundverhältnisse

- Geologische Verhältnisse

entfällt

- Straßenbefestigung

Im Vorfeld der Planung wurden im Bereich der geplanten Baumaßnahme 2 Asphaltproben entnommen und auf die Gehalte PAK (im Feststoff) und Phenole (im Eluat) untersucht. Zusätzlich wurde eine Bestimmung auf das Vorhandensein von Asbest durchgeführt.

Die zwei Asphaltproben weisen einen Asbestgehalt von > 0,008 M-% aber < 0,1 M-% WHO-Fasern auf. PAK und Phenole wurden nicht festgestellt. Die Asphaltproben werden der Verwertungsklasse A zugeordnet.

Das Untersuchungsergebnis ist als Anlage den Submissionsunterlagen beigefügt.

2.8	Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

entfällt

2.9	Zu schützende Bereiche und Objekte

Die innerhalb und neben der Bautrasse stehenden Bäume und Gehölze sind vor Beschädigungen durch Bauarbeiten zu schützen. Hierbei sind die Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftsgestaltung Abschnitt 4 - Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen - (RAS-LP4), die DIN 18920 sowie die ZTV-Baumpflege zu beachten. Die hierfür nach Maßgabe des AN erforderlichen Bauleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Für Schäden an Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen, die der AN zu vertreten hat, ist Schadensersatz zu leisten.

2.10	Anlagen im Baubereich

- Leitungen

entfällt

2.11	Öffentlicher Verkehr im Baubereich

- Straßenverkehr

s.3.1

3.	Angaben zur Ausführung

  - Verkehrsführung, Verkehrssicherung

(siehe auch 3.2 Bauablauf)

Die Verkehrsabwicklung der o.g. Baumaßnahme geht von einer Vollsperrung des Baubereichs der Kreisstraße aus. Der Verkehr ist von Steina über die K 412 und die L 604 nach Bad Sachsa auf die K 415 zu führen Auch in umgekehrter Richtung ist diese Umleitungsstrecke auszuschildern. Die Länge der Umleitungsstrecke beträgt ca. 6 km.

Die Verkehrsbehördliche Genehmigung ist nur im Original gültig, sie muss sich auf der Baustelle befinden.

Die Baustellenbeschilderung ist während der baufreien Phase, auf ein den Anforderungen entsprechendes Mindestmaß zu reduzieren.

Auflösende Bedingung:

- Sie haben eine Technikerfirma zu binden, welche materiell und personell die erforderliche Leistungsfähigkeit besitzt um die Absicherung an Baustellen vorzunehmen. Die Technikerfirma muss über Personal verfügen, dass umfassende Kenntnisse nach MVAS 99 und ZTV-SA hat.

- Die gebundene Technikerfirma ist dem Ordnungsamt vor Baubeginn bekannt zu geben.

- Sollte das Unternehmen über eigene Mitarbeiter verfügen die Qualifiziert sind Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum abzusichern und zu überwachen, sind diese Mitarbeiter dem Ordnungsamt zu benennen. Der Qualifikationsnachweis für diese Mitarbeiter ist vor Baubeginn vorzulegen. Der benannte Mitarbeiter ist während der gesamten Baumaßnahme auf dieser Baustelle einzusetzen!

Hinweis: Sollten sie vor Baubeginn weder die Technikerfirma benannt haben, noch einen Qualifikationsnachweis für einen auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter erbracht haben, erlangt diese VBA keine Rechtskraft. Soweit sie dennoch mit der Baumaßnahme beginnen, verfügen sie nicht über eine VBA und erfüllen mit ihrer Handlungsweise den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit!

Innerhalb der Baustelle befinden sich einige bewohnte Grundstücke. Der Auftragnehmer hat die Anwohner rechtzeitig vor Baubeginn über die Bauzeit zu informieren und die Zufahrtsmöglichkeiten während der Vollsperrung mit ihnen abzustimmen.

Es ist darauf zu achten, dass die Grundstücke für den Fußgänger immer zu erreichen sind. Die Fahrverbindungen auf Grundstücke dürfen nur für zumutbare Zeitabstände unterbrochen werden. Eventuelle Kiesanrampungen für Zugänge und Zufahrten sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Bauarbeiten dürfen ohne verkehrsbehördliche Anordnung nicht begonnen werden. Falls während des Bauablaufes Änderungen der Baustellenbeschilderung bzw. Verlängerung der Bauzeiten erforderlich werden, sind diese rechtzeitig vorher bei der Straßenbehörde zu beantragen. Die Änderung darf erst nach Anordnung vollzogen werden.

Die Baustellenbeschilderung darf nicht ohne Zustimmung des AG bzw. der Straßenbehörde, nach Bauende entfernt werden.

In der Position "Verkehrssicherung" ist folgendes zu erfassen und einzurechnen:

- die Erfordernisse der RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an

Straßen)

- die Erfordernisse der RUB (Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen)

- alle Verkehrssicherungsmaßnahmen, auch voneinander unabhängige

- der Einsatz von Warnposten gem. RSA

- die Verwendung von Absperrbaken gem. TL-Baken 87

- die notwendigen Kontrollen der Verkehrssicherungseinrichtungen

Auch während der Zeit von etwaigen Arbeitsunterbrechungen oder vorübergehenden Räumungen verbleibt die Verkehrssicherungspflicht beim AN. 
Die Regelung des Straßenverkehrs erfolgt nach den "Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (RSA 21) und der ZTV-SA.
Anordnungen über verkehrsregelnde Maßnahmen an der Baustelle hat der AN rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten bei der Verkehrsbehörde zu beantragen. 
Der in der ”Mitteilung über die Bauleitung” als Verantwortliche für alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs genannte und der Stellvertreter müssen die Eignung und die Qualifikation gem. ZTV-SA 97 Pkt. 4.2 (9) und MVAS 1999 mit dem Angebot nachweisen.
Mit der Antragstellung hat der AN über den vorgesehenen Ablauf der gesamten Verkehrssicherungs- und Absperrmaßnahmen Absperrpläne bzw. Verkehrsführungspläne gemäß § 45 StVO aufzustellen.
Die Verkehrssicherungspläne für die Baustelle, die die örtlichen Verhältnisse und vorhandene Beschilderung berücksichtigen, sind mind. 2 Wochen vor Baubeginn vom AN vorzulegen. Mit diesen Plänen ist die Bauzeit sowie der Verantwortliche und dessen Stellvertreter für alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs mit zu benennen.
Ohne verkehrsbehördliche Anordnung dürfen keine Absperrungen aufgestellt werden.
In die Positionen "Verkehrssicherung" sind die Erfordernisse der RSA und der ZTV-SA zu erfassen und einzurechnen.

Bei den Bauarbeiten ist der AN verpflichtet, seinen Baubetrieb so zu organisieren, dass eine Gefährdung oder Behinderung des Verkehrs vermieden wird. Sollte der AN entsprechend seiner Bauablaufplanung Änderungen in der Verkehrsführung planen, so muss er die dafür entstehenden Kosten einrechnen und selbst die entsprechenden Anordnungen, einvernehmlich mit der Verkehrsbehörde einholen.
Besondere Anordnungen der Verkehrsbehörde und der Polizei sind zu befolgen. Die Umsetzung dieser Anordnung ist mit Datum und Uhrzeit zu dokumentieren. Der AN hat seine Betriebsangehörigen und Nachunternehmer über die Gefahr des Durchgangsverkehrs aufzuklären und sie anzuweisen, alle den Verkehr betreffenden Vorschriften zu beachten. Der AN verpflichtet sich, dass seine Arbeitskräfte und Nachunternehmer grundsätzlich Warnkleidung tragen.

Diese vorgenannten Auflagen und Bedingungen sind nicht abschließend. Im Zuge der Baumaßnahme oder bei der Vorplanung können noch Änderungen oder Abweichungen von dem jetzigen Konzept auftreten. Dies gilt auch für den Fall, dass sich die Verkehrsströme nicht wie prognostiziert entwickeln und hierdurch Änderungen erforderlich werden.

Vollsperrungen sind mit Anliegern abzustimmen, hierbei ist die rechtzeitige Abstimmung mit den folgenden Betrieben besonders zu beachten:

KRL (kommunale Rettungsleitstelle) Göttingen

Linien- und Schulbusbetriebe

3.2	Bauablauf

- Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Grundsätzlich liegt die Gestaltung des Bauablaufes in der Verantwortlichkeit des AN.

Der erforderliche Geräte- und Personaleinsatz ist so zu bemessen und zu koordinieren, dass die Ausführungsfrist unbedingt eingehalten werden kann.

- Zeitliche Beschränkungen

Der AN hat einen Bauzeitenplan mit Baubeginn vorzulegen.

Die Kreisstraße 415 ist bis spätestens zum 31.07.2026 wieder für den Verkehr freizugeben.

- Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

entfällt

3.3	Wasserhaltung

entfällt

3.4	Baubehelfe

entfällt

  - Stoffe, Bauteile

    - Allgemein

- Alle Stoffe und Bauteile werden, soweit im Bauvertrag nicht festgelegt, vom AN geliefert.

- Die Eignung der vom Auftragnehmer zu liefernden Baustoffe ist dem Auftraggeber

nachzuweisen.

Die Nachweise der bautechnischen sowie umweltrechtlichen Eignung aller

Materialien (z.B. Eignungsprüfungszeugnisse, Eignungsnachweise, Zulassungen

usw.), insbesondere der Erdbaustoffe, hat der Auftragnehmer spätestens

1 Woche vor Einbau der Materialien vorzulegen, sofern nichts anderes festgelegt

ist.

- Lt. Gutachten werden die Asphaltschichten in 2 Probepunkten mit einem Asbestgehalt von > 0,008 M-% aber < 0,1 M-% WHO-Fasern der Verwertungsklasse A zugeordnet.

Generell sind bei der Bearbeitung der Asphaltschichten mit einem Asbestgehalt > 0,008 M-% besondere Maßnahmen zur sicheren Staubbindung und zur geeigneter Personen-schutzausrüstung nach TRGS 517 und 519 zu ergreifen.

Den Ausschreibungsunterlagen sind die Prüfberichte beigefügt.

- Wieder verwendbare Teile von Bauschutt (z.B. Asphalt) sind gemäß § 3 Abs. 2 des Abfallgesetzes vom übrigen Bauschutt zu trennen und der Wiederverwendung zuzuführen.

- Lt. Gutachten ist die Fahrbahndecke der Verwertungsklasse A zugeordnet.

- Sollte entgegen der vorhandenen Analysen Asphalt der Verwertungsklassen B und C vorgefunden werden ist folgendes zu beachten:

-Ausbau-

Beim Ausbau teerhaltiger Schichten ist das Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass PAK*1)-haltige Gase, Dämpfe oder Stäube, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist, nicht frei werden und unmittelbarer Hautkontakt nach TRGS 150 *2) vermieden wird.

Zur Reduzierung der Staubentwicklung bei Ausbaumaßnahmen ist das Material feucht zu halten.

Weiter wird auf die Verwendung geschlossener Bedienungsstände bei Baumaschinen, eine Zwangslüftung mit zuvor gereinigter Luft und die allgemeinen technischen Schutzmaßnahmen der TRGS 551, Nr. 5.1 *3) sowie die speziellen technischen Maßnahmen der TRGS 551, Nr. 5.2.4 hingewiesen.

Nach § 6 und § 7 KrWG hat die Verwertung von Abfällen Vorrang vor deren Beseitigung. Gemäß dem allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 16/2015 (BMVI) wurde darauf hingewiesen, dass für teer-/pechhaltiges Straßenausbaumaterial die thermische Verwertung oder thermische Behandlung vorrangig durchzuführen ist. Der Auftragnehmer muss vor Beseitigung von belastetem Asphaltaufbruch bei der unteren Abfallbehörde des Landkreises Göttingen ein Entsorgungskonzept für das anfallende Asphaltmaterial einreichen. Die Behörde prüft dann das Entsorgungskonzept auf Zulässigkeit. Bei geplanter Asphaltbeseitigung prüft die Behörde, ob der AN die Möglichkeiten einer Verwertung hinreichend untersucht hat. Erst nach positivem Befund der Behörde, dass für dieses Asphaltmaterial keine Verwertungsmöglichkeit besteht, wäre die Beseitigung zulässig und entsprechend bei der NGS mbH Hannover die Beseitigung zu beantragen. Ansonsten ist bei der NGS eine Verwertung für das Asphaltmaterial zu beantragen. Bei Beseitigung des Asphaltmaterials besteht Anschluss- und Benutzungszwang der Entsorgungsanlagen im Landkreis Göttingen, es sei denn, durch die NGS mbH Hannover erfolgt eine Zuweisung zu einer anderen Entsorgungsanlage. Die Teilnahme des AN und des Transporteurs am elektrischen Nachweisverfahren für die Entsorgung gefährlicher Abfälle ist zwingend vorgegeben. Als Nachweis gelten die von der Deponie ausgestellten Belege.

-Anforderungen an Zwischenlager-

Zwischenlager sind Anlagen, in denen nur teerhaltige Straßenbaustoffe entgegengenommen und mit dem Ziel der Wiederverwendung getrennt nach Verwertungsbereichen vorübergehend gelagert werden. Dieses kann separat, z. B. in der Nähe einer Baumaßnahme, oder im Zusammenhang mit Brech-, Misch- oder Aufbereitungsanlagen als Vorratslager errichtet werden.

Teerhaltige Straßenbaustoffe sind auf wasserundurchlässiger Bodenplatte (z.B. Straßenbauweise in Beton oder Asphalt) zu lagern und allseitig gegen Niederschläge zu schützen.

Erfolgt die Zwischenlagerung nicht unter Dach, dürfen teerhaltige Straßenbaustoffe nur auf wasserdichter Unterlage mit Sickerwasserfassung zwischengelagert werden. Die Ausbaustoffe sind dann durch Abdecken gegen Durchfeuchtung zu schützen. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Sickerwassers ist sicherzustellen.

Teerfreie Straßenbaustoffe sind getrennt von teerhaltigen Straßenausbaustoffen zu halten und zu lagern, um sie möglichst hochwertig, z.B. im Heißmischgut wieder einsetzen zu können. An die Lagerung werden keine abfallwirtschaftlichen Anforderungen gestellt.

-Genehmigung von Zwischenlager, Brech- und Mischanlagen-

Zwischenlager teerhaltiger Straßenbaustoffe bedürfen als Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung von Abfall der Genehmigung nach § 4 BImSchG i.V.m.Nr.8.11 der 4. BimSchV im vereinfachten Verfahren.

Bestehende Brech- oder Mischanlagen, in denen auch bisher bereits teerhaltige Straßenbaustoffe mitbehandelt wurden, sind unverzüglich gem. § 67 Abs. 7 BImSchG bei dem örtlichen Gewerbeaufsichtsamt anzuzeigen.

Neu zu errichtende Anlagen, in denen auch teerhaltige Straßenbaustoffe aufbereitet werden, sind gem. Nr. 8.4 der 4. BImSchV zu beurteilen. Die Zuständigkeit liegt sowohl bei Verfahren gem. Spalte 1 als auch Spalte 2a) bei der jeweils örtlich zuständigen Bezirksregierung.

Eine Genehmigungsbedürftigkeit nach BImSchG setzt voraus, dass ein Betrieb der Anlage für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten am selben Ort zu erwarten ist. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt andere, die Anlage betreffende, behördliche Entscheidungen ein, soweit nicht Ausnahmen in § 13 BIMSchG genannt werden.

Liegt die Betriebsdauer eines Zwischenlagers, einer Brech-, Misch- oder Abfallaufbereitungsanlage unter 12 Monaten, ist gem. § 4 Abs.2 AbfG  eine abfallrechtliche Ausnahmegenehmigung durch die zuständige Bezirksregierung erforderlich.

Zwischenlager auf Deponien bedürfen demgegenüber weiterhin eine abfallrechtliche Zulassung nach § 7 Abs. 2 oder 3 AbfG durch die zuständige Bezirksregierung.

Fragen zur Genehmigung von Zwischenlagern, Brech- und Mischanlagen sind direkt an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt und/ oder die zuständige Bezirksregierung zu stellen.

3.5 Stoffe, Bauteile

3.5.1 Allgemein

- Alle Stoffe und Bauteile werden, soweit im Bauvertrag nicht festgelegt, vom AN geliefert.

- Die Eignung der vom Auftragnehmer zu liefernden Baustoffe ist dem Auftraggeber

nachzuweisen.

Die Nachweise der bautechnischen sowie umweltrechtlichen Eignung aller

Materialien (z.B. Eignungsprüfungszeugnisse, Eignungsnachweise, Zulassungen

usw.), insbesondere der Erdbaustoffe, hat der Auftragnehmer spätestens

1 Woche vor Einbau der Materialien vorzulegen, sofern nichts anderes festgelegt

ist.

3.5.2 	Gesteinskörnungen

entfällt

3.5.3	 Bindemittel

entfällt

3.5.4	 Asphaltbefestigung

Asphaltschichten

Die Asphaltschichten müssen der ZTV Asphalt-StB 07/13 und das Asphaltmischgut den TL Asphalt-StB 07 entsprechen.

Das Mischgut für einzelne Asphaltschichten ist in der Regel nur aus einem einzigen Mischwerk zu beziehen, die Herkunft und Sorte des Bindemittels, der Gesteinskörnungen und der Bindemittelträger muss für das Bauvorhaben gleichbleiben.

Wenn Mischgut für einzelne Asphaltschichten aus mehreren Mischwerken bezogen wird, haben alle Lieferwerke nach einer einheitlichen Eignungsprüfung zu liefern, dabei sind, wie bei Bezug aus einem Mischwerk, stets Bindemittel und Gesteinskörnungen gleicher Sorte und Herkunft einzusetzen.

Der Hohlraumgehalt der eingebauten Deckschichten darf den Wert von 2,5 Vol.-% nicht überschreiten.

Abstumpfen der Asphaltdeckschichten

Das Abstumpfen der Asphaltdeckschichten erfolgt entsprechend der ausgewiesenen Leistungspositionen unter Beachtung des „Merkblattes für den Bau griffiger Asphaltdeckschichten, Ausgabe 2004“ der FGSV.

Als Material zum Abstumpfen ist eine gebrochene Gesteinskörnung (C90/1) der Lieferkörnung 1/3 mm in einer Aufstreumenge von 1,0 kg/m² zu verwenden. Es ist gleichmäßig aufzubringen und statisch einzudrücken.

Schichtenverbund

Zur Erzielung eines guten Verbundes zwischen den einzelnen Asphaltlagen und -schichten ist die Unterlage zu reinigen mit einer polymermodifizierten Bitumenemulsion C40B5-S nach den TL BE-StB 07/13 mit einem Rampenspritzgerät anzusprühen.

Die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.3.1 sind zu beachten.

Nähte und Anschlüsse

Nähte und Anschlüsse in den Asphaltschichten der Fahrbahn bzw. die gegebenenfalls durch die Einbauverhältnisse bedingten Nähte sind gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitte 3.3.2 und 3.3.3 mit äußerster Sorgfalt auszuführen. Die Nahtbehandlung ist mit einem heiß aufzubringenden, polymermodifizierzten Bitumen voll deckend anzustreichen oder anzuspritzen. Die Eignung der gewählten Stoffe ist dem AG nachzuweisen.

Vor Einbau der Asphaltschichten müssen alle Vorarbeiten, wie z. B. Anschlüsse fräsen, Ansprühen der Unterlage und Fugenreinigung beendet sein.

Randausbildung

Ränder der Asphaltschichten sind abzuböschen, sofern keine Randeinfassungen vorhanden sind. Die ZTV Asphalt-StB 07, Abschnitt 3.3.4 sind zu beachten.

3.6	Abfälle

s. 3.5.1

3.7	Winterbau

entfällt

3.8	Beweissicherung

Soweit eine Beweissicherung für erforderlich gehalten wird, sind die notwendigen Maßnahmen mit dem AG abzustimmen.

3.9	Sicherungsmaßnahmen

Die Bodenverdichtung der nicht versiegelten Flächen ist während der Bauzeit auf ein Minimum zu beschränken. Dies gilt insbesondere für die Wurzelbereiche von Bäumen und Sträuchern.

Baumschutzmaßnahmen sind gemäß DIN 18920 und RAS – LP 4 mit Stammpolsterung und Wurzelraumsicherung durch Kiespackung auszuführen.

3.10	Belastungsannahmen (Brückenbau)

entfällt

3.11	Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren

Aufmaße werden entsprechend der Leistungsbeschreibung und den technischen Vorschriften durchgeführt.

Notwendige Umlegung oder Sicherung von Versorgungsleitungen sind nach Weisung des jeweiligen Versorgungsunternehmens durchzuführen und mit diesen direkt abzurechnen.

Alle Rechnungen, einschl. der erforderlichen Pläne oder Aufstellungen, sind zweifach einzureichen. Für die Abrechnung erforderliche Pläne, Skizzen und weitere Unterlagen sind vom AN in Verbindung mit der Bauüberwachung des AG aufzunehmen und vom AN tabellarisch und zeichnerisch darzustellen. Den Abschlagsrechnungen sind Teilaufmaße und Nachweise unaufgefordert beizufügen.

3.12	Prüfungen

Sofern für die zur Verwendung gelangenden Baustoffe technische Lieferverträge, Eignungsprüfungen und/oder Eignungsbeurteilungen/ -nachweise sowie Zulassungs-bescheide erforderlich sind, sind diese rechtzeitig, spätestens 2 Wochen vor der ersten Verwendung des Baustoffes, dem AG  einzureichen. Die Kosten hierfür trägt der AN.

Bei Nichteinhaltung dieser Fristen verzögert sich der Einbau zu Lasten des AN.

4.	Ausführungsunterlagen

4.1	Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

Folgende Ausführungsunterlagen werden dem AN zur Verfügung gestellt:

- Leistungsverzeichnis

- Asphaltuntersuchung

4.2	Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen

Bauzeitenplan

Verkehrs- und Beschilderungsplan

Urkalkulation (muss vor Auftragserteilung auf gesondertes Verlangen des AG eingereicht werden)

Abrechnungspläne und –profile

5.  	Zusätzliche Technische und sonstige Technische Vertrags-

bedingungen

Die genannten Technischen Vertragsbedingungen sind - sofern die gültige Fassung nachstehend oder an anderer Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist - in der 3 Monate vor Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung maßgebend. In Zweifelsfällen ist der AG zu befragen.

5.1	Geltende ZTV

- ZTV E-StB 17, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017, (FGSV 599)

- ZTV SoB-StB 20, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020, (FGSV 698)

- ZTV Asphalt-StB 07/13, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007, Fassung 2013 (FGSV 799)

- ZTV BEA-StB 09/13, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen – Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009, Fassung 2013 (FGSV 798) mit Änderungen und Ergänzungen gemäß ARS 03/11 vom 08.04.2011

- ZTV A-StB 12, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen, Ausgabe 2012, (FGSV 976)

- ZTV Fug-StB 15, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen, Ausgabe 2015, (FGSV 897/1)

- ZTV LW 16, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau ländlicher Wege, Ausgabe 2016, (FGSV 675)

- ZTV La-StB 18, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2018, (FGSV 224)

- ZTV-M 13, Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für Markierungen auf Straßen, Ausgabe 2013, (FGSV 341)

- ZTV-SA 97/01, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1997/2001, (FGSV 369)

- ZTV Verm-StB 01, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2001, (FGSV 247)

- ZTV Ew-StB 25, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen u. Richtlinien f. d. Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2025 (FGSV 598)

- ZTV ING Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten, Teil 1: Allgemeines, Teil 9: Anhang, Ausgabe 2025 (FGSV 782/1)

- ZTV Pflaster-StB 20, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2020 (FGSV 699)

- ZTV-FRS, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeug-Rückhaltesysteme, Ausgabe 2013, Fassung 2017 (FGSV 367)

5.2	Geltende sonstige Technische Vertragsbedingungen und vertragliche Hinweise

- Gem. § 4 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik zu beachten

- DIN EN 12591, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel, Anforderungen an Straßenbaubitumen, Ausgabe 2009-08

- DIN EN 58, Probenahme Bituminöser Bindemittel, Ausgabe 2012-05, (FGSV 58)

- TL AG-StB 09, Technische Lieferbedingungen für Asphaltgranulat, Ausgabe 2009, (FGSV 749)

- TL Bitumen-StB 25, Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige polymermodifizierte Bitumen, Ausgabe 2025(FGSV 794)

- TL BE-StB 15, Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen, Ausgabe 2015 (FGSV 793)

- TL Gestein StB 04/23, Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/ Fassung 2023, (FGSV 613)

- TL SoB-StB 20, Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020,

(FGSV 697)

- TL G SoB-StB, Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung, Ausgabe 2020/ Fassung 2023, (FGSV 696)

- TL Fug-StB 24, Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen, mit TP Fug-StB 24, Technische Prüfvorschriften für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen, Ausgabe 2024, (FGSV 897/2/3)

- TL Asphalt-StB 07/13 Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (FGSV 797)

- TP Asphalt-StB, Technischen Prüfvorschriften für Asphalt, Ausgabe 2021, Stand August 2025 (FGSV 756)

- TP Eben-Berührende Messungen 17, Technische Prüfvorschriften für Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung, Teil: Berührende Messungen, Ausgabe 2017 (FGSV 404/1)

- TP Griff-StB (SKM), Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessung im Straßenbau, Teil Seitenkraftmessverfahren SKM, Ausgabe 2007, (FGSV 408/1)

- TP Griff-StB (SRT), Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessung im Straßenbau, Teil: Messverfahren SRT, Ausgabe 2021 (FGSV 408/2)

- TP D-StB 12, Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im Straßenbau, Ausgabe 2012, (FGSV 774)

- TL Pflaster-StB 06, Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, Ausgabe 2006, Fassung 2015 (FGSV 643)

- TL-SP 99, Technische Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken, Ausgabe 1999 (FGSV 366) mit M RepS Merkblatt für Reparaturen von Schutzplanken im Bestand, Ausgabe 2017 (FGSV 366/1)

- RPS, Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme, Ausgabe 2009 (FGSV 343)

- RStO 12/24, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012, Fassung 2024 (FGSV 499)

- RuA-StB 23, Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recyclingbaustoffen im Straßenbau, Ausgabe 2023, (FGSV 642)

- RuVA-StB 01/Fassung 2005, Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau mit den Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau, Ausgabe 2001/Fassung 2005, (FGSV 795), mit den Erläuterungen zu den Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau, Ausgabe 2001 / Fassung 2005 (FGSV 795)

- REwS, Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, Ausgabe 2021, (FGSV 539)

- R SBB, Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen, Ausgabe 2023, (FGSV 293/4)

- RiStWag 16, Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, Ausgabe 2016, (FGSV 514)

- RLW, Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung ländl. Wege, Ausgabe 2025, (FGSV 675/1)

- RSA 2021, Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 2021, (FGSV 370)

- HVA B-StB, Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im

Straßen und Brückenbau, Ausgabe März 2023, (FGSV 941 B)

- DIN EN 1338, Pflastersteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren (FGSV 1338)

- DIN EN 1340, Bordsteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren (FGSV 1340)

5.3	Zu beachtende Merkblätter:

- Merkblatt über den Einsatz von rezyklierten Baustoffen im Erd- und Straßenbau (M RC), Ausgabe 2019, (FGSV 616/3)

- H FA, Hinweis für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen, Ausgabe 2010, (FGSV 769)

- Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt (M WA), Ausgabe 2009, Fassung 2013 (FGSV 754)

- Merkblatt für Konzeption und die Erstprüfung von Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen (M KEP), Ausgabe 2012, (FGSV 751)

- Merkblatt für den Bau griffiger Asphaltdeckschichten (M BgA), Ausgabe 2004, (FGSV 758)

- Merkblatt für das Verdichten von Asphalt, (M V A), Ausgabe 2025, (FGSV 730)

- Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (M VAS), Ausgabe 1999, (FGSV 371)

- M HifüBau Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke –Ausgabe 2017 (FGSV 526)

- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelegen in ungebundene Ausführung sowie für Einfassungen, (M FP 1) Ausgabe 2024 (FGSV 618/1)

- Merkblatt für Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021, (FGSV 766)

Gemäß § 4 Nr. 2 u. § 13 Nr. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik zu beachten.